Annexe – ACCESS-LIST - ACL (Access Control List)

Les routeurs Cisco offrent une facilité avec les Access Control List = access-lists (ACL), celle d’imiter les Firewalls.

Les ACL vont permettre de filtrer les accès entre les différents réseaux ou de filtrer les accès au routeur lui-même.

Elles peuvent être utilisées dans de très nombreux cas, dès qu’une notion de filtrage de flux apparaît.

Les ACL peuvent être appliquées sur le trafic entrant (IN) ou sortant (OUT) des interfaces d’un routeur selon quelques critères :

- l’adresse source pour les access-lists standards.

- l’adresse source, l’adresse destination, le protocole utilisé, le numéro de port pour les access-lists étendues.

Il y a deux actions possibles pour une ACL : soit le trafic est interdit (DENY), soit le trafic est autorisé (PERMIT).

Les ACL sont prises en compte de façon séquentielle. Il faut donc placer les instructions les plus précises en premier et l'instruction la plus générique en dernier. Par défaut, tout le trafic est interdit.

Les access-list, généralités

On peut déclarer une access-list de 2 manières :

1 - Router(config)# access-list access_list number permit/deny conditions

Ensuite on affecte l’access-list en entrée ou en sortie d’une interface :

Router(config-if)# ip access-group access_list number in/out

2- Router(config)# ip access-list standard/extended access_list name

Router(config-std/ext-nacl)# permit/deny conditions

Ensuite on affecte l’access-list en entrée ou en sortie d’une interface :

Router(config-if)# ip access-group access_list name in/out

Le choix du numéro d’une access-list est important :

- de 1 à 99 ou de 1300 à 1999		: access-list standard

- de 100 à 199 ou de 2000 à 2699	: access-list étendue

Permit et deny pour permettre ou rejeter les conditions mentionnées.

Par défaut, une access-list interdit tout (elle interdit tout ce qui n’a pas été autorisé ou interdit).

Par défaut, la règle « deny any » pour les ACL standard ou « deny ip any any » pour les ACL étendues, est prise en compte par toutes les ACL. En d’autres termes, le simple fait de créer une ACL vide et de l’appliquer à une interface interdit le passage à tout datagramme. Pour changer la politique par défaut d’une ACL, il suffit de mettre la règle « permit any » pour les ACL standard ou « permit ip any any » pour les ACL étendues, en fin de liste. Cette règle sera prise en compte si aucune des précédentes ne l’est.

Parmi les conditions figurent des adresses sources ou adresses de destination.

Un masque permet d’indiquer sur quels bits de l’adresse on souhaite un contrôle. Un 0 signifie que le bit correspondant est vérifié, tandis qu’un 1 signifie qu’il est ignoré (même type et même rôle que les masques d’adresse IP, mais la signification des 0 et 1 se trouve inversée).

On peut remplacer 0.0.0.0 en adresse par le mot any et

0.0.0.0 (/32 inversé) en masque par host.

Pour retirer les access-lists on réécrit les mêmes commandes précédées d’un no.

Le debuggage

- show ip interface : Pour savoir si une access-list a été positionnée sur une interface

- show access-lists : connaître la configuration des access-lists

- show access-lists access_list name/ access_list number: connaître la configuration d’1 access-lists

- clear access-list number/name: Pour effacer les informations (statistical information) liée à une access-list.

Différence entre les ACL standards et ACL étendues

L'ACL standard filtre uniquement sur les adresses IP sources.

Elle est de la forme: access-list access-list-number { deny|permit } {host|source source-wildcard|any}

Le numéro de l’ACL standard est compris entre 1 et 99 ou entre 1300 et 1999.

L'ACL étendue filtre sur les adresses source et destination, sur le protocole et le numéro de port.

Elle est de la forme: access-list access-list-number {deny|permit} protocole source source-wildcard

[operateur [port]] destination destination-wildcard [operateur [port]][established][log]

IP

access-list access-list-number

[dynamic dynamic-name [timeout minutes]]

{deny|permit} protocol source source-wildcard

destination destination-wildcard [precedence precedence]

[tos tos] [log|log-input] [time-range time-range-name]

ICMP

access-list access-list-number

[dynamic dynamic-name [timeout minutes]]

{deny|permit} icmp source source-wildcard

destination destination-wildcard

[icmp-type [icmp-code] |icmp-message]

[precedence precedence] [tos tos] [log|log-input]

[time-range time-range-name]

TCP

access-list access-list-number

[dynamic dynamic-name [timeout minutes]]

{deny|permit} tcp source source-wildcard [operator [port]]

destination destination-wildcard [operator [port]]

[established] [precedence precedence] [tos tos]

[log|log-input] [time-range time-range-name]

UDP

access-list access-list-number

[dynamic dynamic-name [timeout minutes]]

{deny|permit} udp source source-wildcard [operator [port]]

destination destination-wildcard [operator [port]]

[precedence precedence] [tos tos] [log|log-input]

[time-range time-range-name]

Quelques opérateurs:

- eq : égal

- neq : différent

- gt : plus grand que

- lt : moins grand que

range : compris entre

lt = less than,

gt = greater than,

eq = equal to,

neq  = not equal to

range  = an inclusive range.

Le numéro de l’ACL étendue est compris entre 100 et 199 ou entre 2000 et 2699. Il est possible de nommer les ACL. Dans ce cas, on précisera dans la commande si ce sont des ACL standards ou ACL étendues.

Notion de masque générique (wildcard mask)

Les ACLs utilisent un masque permettant de sélectionner des plages d'adresses.

Fonctionnement : En binaire, seuls les bits de l'adresse qui correspondent au bit à 0 du masque sont vérifiés.

Par exemple, avec 172.16.0.0 0.0.255.255, la partie vérifiée par le routeur sera 172.16.

Sur le couple suivant: 0.0.0.0 255.255.255.255, toutes les adresses sont concernées, « tout équipement » = any.

Sur ce couple: 192.168.2.3 0.0.0.0 (ou host 192.168.2.3), on vérifie l'hôte ayant l'IP 192.168.2.3 (host).

Comment appliquer les ACL?

On crée l'ACL puis ensuite on applique l'ACL à une interface en entrée ou en sortie (in ou out).

Si l'ACL doit être modifiée, il sera nécessaire de supprimer celle-ci puis de la recréer entièrement.

Une façon pratique de faire est de conserver l'ACL dans un fichier texte puis de faire un copier/coller.

Exemple de configuration d'une ACL (access-list)

Création d'une entrée d'une ACL, ici l’ACL étendue : « reseau-secretariat »

Dans l'exemple:

- On autorise la machine 192.168.2.12 à se connecter via SSH à toutes les machines du réseau 192.168.3/24,

- On autorise les réponses DNS en provenance de la machine 192.168.2.30,

- On autorise les réponses ICMP de toutes les machines du réseau 192.168.3/24,

- On autorise les paquets entrants pour les connexions TCP établies,

- Enfin on supprime le reste du trafic qui va apparaitre dans les logs.

R2(config)#ip access-list extended reseau-secretariat
R2(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.2.12 host gt 1023 192.168.3.0 0.0.0.255 eq 22
R2(config-ext-nacl)#permit udp 192.168.2.30 host eq 53 192.168.3.0 0.0.0.255 gt 1024

R2(config-ext-nacl)#permit icmp 192.168.3.0 0.0.0.255 any echo-reply
R2(config-ext-nacl)#permit tcp any any established
R2(config-ext-nacl)#deny ip any any log

Application de l’ACL « reseau-secretariat » en entrée (in) de l’interface (fa1/1)

R2(config)#int fa1/1
R2(config-if)#ip access-group reseau-secretariat in
R2(config-if)#

Affichage de la configuration de l'interface

R2#sh run 
Building configuration...
Current configuration: 136 bytes

interface FastEthernet1/1
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
ip access-group reseau-secretariat in
R2#

Affichage de l’ACL « reseau-secretariat »

R2#show access-lists reseau-secretariat
Extended IP access list reseau-secretariat

10 permit tcp 192.168.2.12 host gt 1023 192.168.3.0 0.0.0.255 eq 22

20 permit udp 192.168.2.30 host eq 53   192.168.3.0 0.0.0.255 gt 1024

30 permit icmp 192.168.3.0 0.0.0.255 any echo-reply
40 permit tcp any any established
50 deny ip any any log
R2#

Suppression de l’ACL « reseau-secretariat »

R2(config)#no ip access-list extended reseau-secretariat
R2(config)#

Suppression de l'association de l’ACL « reseau-secretariat » à l’interface (fa1/1)

R2(config)#int fa1/1
R2(config-if)#no ip access-group reseau-secretariat in