Packet Tracer -Configurer le routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse IPv4 | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0,10 | 172.17.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | G0/0,30 | 172.17.30.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| PC1 | Carte réseau | 172.17.10.10 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 |
| PC2 | Carte réseau | 172.17.30.10 | 255.255.255.0 | 172.17.30.1 |

# Objectifs

Partie 1: Ajouter des VLAN à un commutateur

Partie 2: Configurer des sous-interfaces

Partie 3: Tester la connectivité avec routage inter-VLAN

# Scénario

Dans cette activité, vous configurerez les VLAN et le routage inter-VLAN. Vous activerez alors les interfaces de trunk et vérifierez la connectivité entre les VLAN.

# Partie 1: Ajouter des VLAN à un commutateur

## Étape 1: Créer des réseaux locaux virtuels sur S1

Créer VLAN 10 et VLAN 30 sur S1.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

## Étape 2: Attribuez des réseaux locaux virtuels aux ports

a. Configurez les interfaces F0/6 et F0/11 comme ports d'accès et attribuez des VLAN.

Attribuez le port connecté au PC1 au VLAN 10.

Attribuez le port connecté au PC3 au VLAN 30.

b. Utilisez la commande show vlan brief pour vérifier la configuration des VLAN.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Étape 3: Tester la connectivité entre PC1 et PC3

À partir de PC1, envoyez une requête ping à PC3.

Les requêtes ping ont-elles abouti? Pourquoi avez-vous obtenu ce résultat?

# Partie 2: Configurer des sous-interfaces

## Étape 1: Configurez des sous-interfaces sur R1 en utilisant l'encapsulation 802.1Q.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

a. Créez la sous-interface G0/0.10.

- Choisissez le type d'encapsulation 802.1Q et attribuez le VLAN 10 à la sous-interface.

- Consultez la Table d'Adressage et attribuez l'adresse IP adéquate au sous-interface.

R1(config)# int g0/0.10

R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0

b. Répétez l'opération pour la sous-interface G0/0.30.

## Étape 2: Vérifiez la configuration.

a. Utilisez la commande show ip interface brief pour vérifier la configuration des sous-interfaces. Les deux sous-interfaces sont désactivées. Les sous-interfaces sont des interfaces virtuelles associées à une interface physique. Par conséquent, afin d'activer les sous-interfaces, vous devez activer l'interface physique à laquelle elles sont associées.

b. Activez l'interface G0/0. Vérifiez que les sous-interfaces sont désormais actives.

Fermez la fenêtre de configuration.

# Partie 3: Tester la connectivité avec routage inter-VLAN

## Étape 1: Requête ping entre PC1 et PC3

À partir de PC1, envoyez une requête ping à PC3. Les requêtes ping doivent encore échouer. Expliquez votre réponse.

Nous n’avons créer de lien trunk entre r1 et S1

## Étape 2: Activez le trunking.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

a. Sur S1, exécutez la commande show vlan.

À quel VLAN G0/1 est-elle attribuée ?

Au VLAN 10

b. Étant donné que le routeur a été configuré avec plusieurs sous-interfaces attribuées à différents VLAN, le port de commutateur connecté au routeur doit être configuré en tant que trunk.

Activez le trunking sur l’interface G0/1.

#configure terminal

#interface GigabitEthernet0/1

#switchport mode trunk

#switchport trunk allowed vlan 10,20

Comment déterminer si une interface est un port trunk en utilisant la commande show vlan ?

Saisissez vos réponses ici

c. Exécutez la commande show interface trunk pour vérifier que l'interface est configurée comme un trunk.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Étape 3: Tester la connectivité

Si les configurations sont correctes, PC1 et PC3 devraient pouvoir envoyer des requêtes ping à leurs passerelles par défaut  et communiquer entre eux.

Quelles adresses PC1 et PC3 utilisent-ils comme adresses de passerelle par défaut ?