## Schéma logique du réseau à monter physiquement avec commutateurs et routeurs Cisco

- Compléter en premier lieu les adresses IP manquantes au niveau des PCs 1 à 4 et du routeur 1.

- Chaque étudiant ou binôme prend en charge la mise en service d'un routeur et des 2 PCs reliés à ses interfaces.

- Chaque étudiant ou binôme teste le bon fonctionnement du routage de son routeur.

- Placer les commutateurs Switch-2 et Switch-3, puis relier les routeurs à ces commutateurs en respectant le schéma réseau.

- Tester la communication entre PC-1 et PC-3, PC-1 et PC-5, PC-1 et PC-6, puis entre PC-6 et PC-4, PC-6 et PC-2, PC-6 et PC-1.

Routeur-1

En attendant les autres binômes :

- Configurer et tester un accès à distance par telnet.

- Configurer une 3ème interface (192.168.1.50+x, x étant votre numéro étudiant) pour relier le routeur au réseau du labo A154. Tester la communication avec la passerelle du réseau.

- Que constatez-vous ? Pouvez-vous intervenir sur le routeur du labo A159 pour qu'ils connaissant vos 2 réseaux IP ? Que proposez-vous ?

- Une fois cette solution mise en place et testée, faire en sorte que cette 3ème interface soit la route par défaut. Tester la communication avec 8.8.8.8.

- Choisir un de vos 2 PC sur lequel sera lancé un serveur TFTP pour récupérer les configurations courantes de chacun des routeurs.